| Nazwa portu | Adres bazowy | Zakres do: | Przerwanie |
| --- | --- | --- | --- |
| C0M1 | 03F8h | 03FFh | IRQ4 |
| C0M2 | 02F8h | 02FFh | ##### IRQ3 |
| C0M3 | 03E8h | 03EFh | - |
| C0M4 | 02E8h | 02EFh | - |

Adresy rejestrów interfejsu szeregowego

| Przesunięcie względem adresu bazowego |  |  | Rozszerzenie adresu LCR7 | Nazwa rejestru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A1 | A0 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bufor nadajnika - tylko do zapisu (TB) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bufor odbiornika – tylko do odczytu (RB) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Mniej znaczący bajt dzielnika |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Rejestr aktywacji przerwań (IER) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Bardziej znaczący bajt dzielnika |
| 0 | 1 | 0 | - | Rejestr identyfikacji przerwań (IDR) |
| 0 | 1 | 1 | - | Rejestr parametrów transmisji (LCR) |
| 1 | 0 | 0 | - | Rejestr sterowania modemem (MCR) |
| 1 | 0 | 1 | - | Rejestr stanu transmisji (LSR) |
| 1 | 1 | 0 | - | Rejestr stanu modemu (MSR) |

LCR - rejestr parametrów transmisji

| Bit¦ | Funkcja | Wartość i znaczenie bitu |
| --- | --- | --- |
| 1-0 | Długość pola danych | 00 - 5 bitów 01 - 6 bitów 10 - 7 bitów 11 - 8 bitów |
| 2 | Liczba bitów stopu | 0 - 1 bit stopu 1 - 2 bity stopu |
| 4-3 | Rodzaj kontroli parzystości | x0 - brak bitu kontrolnego 01 - bit kontroli nieparzystości (odd parity)) 11 - bit kontroli parzystości (even parity)) |
| 5 | Wymuszenie stanu bitu kontrolnego 0 lub 1 zależnie od wyboru rodzaju kontroli | 0- bit kontroli ustalany zależnie od stanu bitów LCR(4) i LCR(3) 1- jeżeli LCR(4)=0 i LCR(3)=1, to bit kontrolny=1 jeżeli LCR(4)=1 i LCR(3)=1, to bit kontrolny=0 |
| 6 | Przerwanie transmisji sygnał BREAK | 0 - normalna transmisja 1 - wymuszenie stany 0 na wyjściu TxD |
| 7 | Rozszerzenie adresu | Zastosowanie- tablica adresów rejestrów |

LSR rejestr stanu transmisji

| Bit | Funkcja | Wartość i znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 0 | Informacja o skompletowaniu znaku odbieranego | 1- znak w buforze odbiornika gotowy do odczytu |
| 1 | Sygnalizacja błędu OE | 1- nie odczytano znaku w buforze odbiornika przed przyjęciem następnego znaku |
| 2 | Sygnalizacja błędu PE | 1- błąd (nie)parzystości |
| 3 | Sygnalizacja błędu FE | 1-liczba bitów w odebranej ramce niezgodna z ustalonym formatem |
| 4 | Sygnalizacja wystąpienia sygnału BREAK | 1- Odebrano sygnał BREAK na wejściu RxD |
| 5 | Informacja o zajętości bufora nadajnika | 1- bufor nadajnika gotowy na przyjęcie następnego znaku do wysłania |
| 6 | Sygnalizacja wysłania znaku | 1 opróżniony rejestr przesuwający nadajnika , znak wysłany |
| 7 | Niewykorzystany | Zawsze 0 |

MCR rejestr sterowania modemem

| Bit | Funkcja | Wartość i znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ustawia sygnał wyjściu DTR | - DTR nieaktywne -U - DTR aktywne +U |
| 1 | Ustawia sygnał wyjściu RTS | 0-RTS nieaktywne -U 1-RTS aktywne +U |
| 2 | Niewykorzystany |  |
| 3 | Odblokowanie przerwania INTRPT | 1 uaktywnia OUT2 |
| 4 | Testowanie sterownika | 1– zamknięcie wewnętrznej pętli testu 0- normalna praca |
| 7-5 | Niewykorzystane | Zawsze 0 |

MSR rejestr stanu modemu

| Bit | Funkcja | Wartość i znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 0 | Sygnalizacja zmiany sygnału linii CTS | 1- na linii CTS wystąpiła zmiana stanu |
| 1 | Sygnalizacja zmiany sygnału linii DSR | 1- na linii DSR wystąpiła zmiana stanu |
| 2 | Sygnalizacja zmiany sygnału linii RI | 1- na linii RI wystąpiła zmiana stanu |
| 3 | ##### Sygnalizacja zmiany sygnału linii DCD | 1- na linii DCD wystąpiła zmiana stanu |
| 4 | Test stanu linii CTS | 1 odpowiada +U na CTS |
| 5 | Test stanu linii DSR | 1 odpowiada +U na DSR |
| 6 | Test stanu linii RI | 1 odpowiada +U na RI |
| 7 | Test stanu linii DCD | 1 odpowiada +U na DCD |

IDR rejestr identyfikacji przerwań

| Bit | Funkcja | Wartość i znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 0 | Sygnalizacja wystąpienia przerwania | - Istnieje aktywne przerwanie oczekujące na obsługę 1-brak przerwania |
| 2-1 | Przyczyna przerwania | - przerwanie spowodowane zmianą stanu na liniach sterujących modemu MSR, najniższy priorytet 01-przerwanie spowodowane opróżnieniem bufora nadajnika 10- przerwanie spowodowane skompletowaniem znaku w buforze odbiornika 11-przerwanie spowodowane wykryciem błędu podczas odbierania znaku , najwyższy priorytet |
| 7-3 | Niewykorzystany |  |

Prędkość transmisji dla CLK  1.8432 MHz

| Szybkość transmisji bit/s | Podzielnik dziesiętnie | Bardziej znaczący bajt hex | Mniej znaczący bajt hex | Błąd względny % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2304 | 09 | 00 | 0 |
| 110 | 1047 | 04 | 17 | 0.02 |
| 150 | 708 | 03 | 00 | 0 |
| 300 | 384 | 01 | 80 | 0 |
| 600 | 192 | 00 | C0 | 0 |
| 1200 | 96 | 00 | 60 | 0 |
| 2000 | 58 | 00 | 3A | 0.69 |
| 2400 | 48 | 00 | 30 | 0 |
| 3600 | 32 | 00 | 20 | 0 |
| 4800 | 24 | 00 | 18 | 0 |
| 7200 | 16 | 00 | 10 | 0 |
| 9600 | 12 | 00 | 0C | 0 |
| 19200 | 6 | 00 | 06 | 0 |
| 38400 | 3 | 00 | 03 | 0 |
| 50000 | 2 | 00 | 02 | 2.86 |
| 115000 | 1 | 00 | 01 | 0.17 |