Wyprowadzenia na złączach interfejsu RS-232C

| Numer styku na złączu: |  | Znaczenie (PN-75/T-05052) |
| --- | --- | --- |
| 25-styk | 9-styk |  |
| 1 |  | PG (Masa ochronna) |
| 2 | 3 | TxD (Dane nadawane) |
| 3 | 2 | RxD (Dane odbierane) |
| 4 | 7 | RTS (Żądanie nadawania) |
| 5 | 8 | CTS (Gotowość do nadawania) |
| 6 | 6 | DSR (Gotowość DCE) |
| 7 | 5 | SG (Masa sygnałowa) |
| 8 | 1 | DCD, RLSD (Poziom sygnału odbieranego) |
| 9 |  | Zarezerwowane dla celów diagnostycznych |
| 10 |  | Zarezerwowane dla celów diagnostycznych |
| 11 |  | Nie wykorzystany |
| 12 |  | SRLSD Poziom sygnału odbieranego w kanale powrotnym |
| 13 |  | SCTS (Gotowość kanału powrotnego) |
| 14 |  | STxD (Dane nadawane w kanale powrotnym) |
| 15 |  | Podstawa czasu z DCE dla elementów nadawanych |
| 16 |  | SRxD (Dane odbierane w kanale powrotnym) |
| 17 |  | Elementowa podstawa czasu wytwarzana w DCE |
| 18 |  | Nie wykorzystany |
| 19 |  | SRTS (Żądanie nadawania w kanale powrotnym) |
| 20 | 4 | DTR (Gotowość DTE) |
| 21 |  | Jakość sygnału odbieranego |
| 22 | 9 | RI (Wskaźnik wywołania) |
| 23 |  |  |
| 24 |  | Podstawa czasu z DTE dla elementów nadawanych |
| 25 |  | Niewykorzystany |